BETRIEBSANWEISUNG

gem. BetrSichV und DGUV Regel 112-190

Atemschutz – Tragen und Umgang

# Gefahr für Mensch und Umwelt

Das Tragen von Atemschutzmasken ist erforderlich, wenn am Arbeitsplatz folgende Belastungen und Gefährdungen für den Körper vorhanden sind:

- gesundheitsschädliche, …………………………………………………………………………,

- Infektionsgefahr ………………………………………………………………………………….,

- Sauerstoffmangel.

Das Benutzen einer für die Tätigkeit ungeeigneten Atemschutzmaske kann ………………   ………………………………………………..

# Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Es dürfen nur Atemschutzmasken verwendet werden, die für die jeweilige Tätigkeit und die dort vorhandenen Gefahrstoffe geeignet sind. Hierzu sind die Gefährdungsbeurteilung, die Sicherheitsdatenblätter und die Betriebsanweisungen für Gefahrstoffe zu beachten.

- Die Atemschutzmaske ……………………………………………………………………………….

- Die richtige Benutzung ……………………………………………………………………………….        Benutzung zu üben.

- Bei Arbeitsbeginn ist ………………………………………………………………………………….  ………………………………………………….

- …………………………………………………………benutzen. Diese sind sofort zu entsorgen.

- Die Atemschutzmaske …………………………………………………….

- Atemschutzmasken ……………………………………………………………………………………   …………………………………….an den Atemschutz gelangen können.

- Die Atemschutzmasken sind in geeigneten Behältnissen, möglichst in staub- und feuchtigkeitsdichten Schutzbeuteln, zu transportieren und nicht in Werkzeugkisten oder in der Arbeitskleidung aufzubewahren.

- Die Lagerung ……………………………… Behältnissen entsprechend der Anleitung des Herstellers zu erfolgen. Dabei dürfen ………………………………………………werden.

- Die …………………………………………………………………………..sind einzuhalten.

- Eine Beeinträchtigung ……………………………………………………………………… muss ausgeschlossen werden.

- Arbeitsbereiche, in denen Atemschutzmasken  …………………………………………………  ………………………………..sein.

- Das Tragen von Atemschutzmasken ist in die arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung mit einzubeziehen.

- Jeder Mitarbeiter darf nur seine eigene Atemschutzmaske benutzen und nicht die von anderen.

# Verhalten im Gefahrfall

- Atemschutzmaske nicht benutzen in Umgebungen, die weniger als 20% Sauerstoff enthalten.

- Bei Störungen, die die Arbeitssicherheit beeinträchtigen, ist die Arbeit einzustellen, der Gefahrenbereich abzusichern und der Vorgesetzte zu benachrichtigen.

# Verhalten bei Unfällen  -  Erste Hilfe    Notruf: 112

- Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit achten.

- Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort. Ersthelfer mit hinzuziehen.

- Bei einem schweren Unfall den Notarzt benachrichtigen. Tel. 112 und zur Unfallstelle hinführen.

- Bei einem Arbeitsunfall mit Gefahrstoffen immer einen Arzt aufsuchen.

# Instandhaltung, Reinigung, Entsorgung

- Ausgesonderte und nicht mehr ……………………………………………………………………..   …………………………………………………………………………………………………………..  ………………………………………………………………….

Datum                                                                                       Unterschrift