BETRIEBSANWEISUNG

gem. §12 BetrSichV

Kopierer

# ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für den Umgang mit Kopierern in allen Arbeitsbereichen.

# GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Verletzungsgefahr durch defekten Kopierer und bei unsachgemäßer Handhabung.

- Beim Kopieren von sehr hohen Stückzahlen hintereinander reizend durch Tonerstaub und Ozonbelastung.

- Stolper- und Sturzgefahr über Kabelanschlüsse.

- Elektrische Körperdurchströmung, Kurzschluss und Brandgefahr, auch des Toners.

# SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Vorschau

- Mit dem Kopierer ……………………………………………………………………………………..

- Bei der Benutzung ist …………………………………………………………………………………..

- Bei Arbeitsbeginn ist . …………………………………………………………………………………..

- Den Kopierer möglichst …………………………………………………………………………………...

- Kopierer nicht in Flucht- …………………………………………………………………………………...

- Ausreichend Platz lassen, damit …………………………………………………………………………

- Warnaufkleber beachten …………………………………………………………………………………...

- Keine Teile im ……………………………………………………………………………………………..               Keine oberen und …………………………………………………………………………………...

- Bei Tonerwechsel …………………………………………………………………………………...

- Hautkontakt mit Toner …………………………………………………………………………………...

- Mit Toner verschmutzten …………………………………………………………………………………...

- Während des Tonerwechsels ……………………………………………………………………………

- Tonerstaub nicht aufwirbeln …………………………………………………………………………………

- Tonerkartuschen sachgerecht ……………………………………………………………………………

- Zündquellen vom Toner …………………………………………………………………………………...

- Spannungsangabe am …………………………………………………………………………………...

- Anschlusskabel nicht knicken, ………………………………………………………………………………….. herausziehen. Keine …………………………………………………………………………………...

- Verlängerungskabel nur …………………………………………………………………………………...

- Schutzeinrichtungen und …………………………………………………………………………………...

- Kopierer nur    ………………………………………………………………………………...

- Das Gerät muss einen …………………………………………………………………………………...

- Den Kopierer vor Hitze, Wärmequellen und Feuchtigkeit schützen.

- Keine Metallgegenstände, schwere Gegenstände und Flüssigkeiten auf dem Kopierer abstellen.

- Anschlusskabel nur am Gerätestecker aus der Steckdose ziehen und nicht an der Schnur.

- Keine selbständigen Reparaturen und Veränderungen durchführen.

- Der Kopierer muss entsprechend der betrieblich festgelegten Prüffrist von einem Sachverständigen geprüft sein.

# VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

- Bei Störungen, Auffälligkeiten und festgestellten Mängeln ist der Kopierer sofort auszuschalten.

- Bei Verdacht einer erhöhten Ozonkonzentration (Charakteristischer stechender Geruch) ist der Vorgesetzte zu informieren und für gute Belüftung zu sorgen.

- Verschütteten Toner mit feuchtem Tuch aufnehmen. Dabei Schutzhandschuhe tragen.

- Der Vorgesetzte ist zu benachrichtigen. Nicht mit einem defekten Kopierer weiterarbeiten.

# VERHALTEN BEI UNFÄLLEN  -  ERSTE HILFE    NOTRUF: 112

- Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit achten.

- Kopierer ausschalten und Person ggf. aus dem Gefahrenbereich retten.

- Ersthelfer mit hinzuziehen und Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort.

- Bei einem schweren Unfall den Notarzt benachrichtigen Tel. 112 und zur Unfallstelle hinführen.

# INSTANTHALTUNG UND ENTSORGUNG

- Instandhaltungs-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten am Kopierer dürfen nur durch autorisierte und dazu beauftragte Personen durchgeführt werden.

- Bei diesen Arbeiten Kopierer stromlos machen und Bedienungsanleitung des Herstellers beachten.

- Tonerbehälter gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen

Datum                                                                                   Unterschrift