BETRIEBSANWEISUNG

gem. §12 BetrSichV

Bagger

# ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten mit einem Bagger.

# GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Gefahren können durch unsachgemäße Handhabung und Führung des Baggers für den Bediener und umstehende Personen.

- Gefahr durch Kippen, Umstürzen und selbstständiges Ingangsetzen des Baggers.

- Anfahren von Personen und Einrichtungen.

- Herabfallende Erd- oder Gesteinsbrocken.

- Abrutschen und Abstürzen beim Aus- und Einsteigen.

- Gefährdung durch Beschädigung an in der Erde verlegte Leitungen (z.B.  Gas oder Strom) oder durch Berührung von oberhalb befindlichen unter Spannung stehenden Elektroleitungen.

- Gefahren durch hohe Abgaskonzentrationen.

- Verbrennungsgefahr beim Berühren heißer Motorteile.

- Gefahren durch Lärm und durch Ganzkörper-Vibrationen.

- Gefahr durch hydraulisch bewegte Teile.

- Gefahr durch angehobene Teile beim Aufenthalt im Gefahrenbereich.

# SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- Mit dem Bagger dürfen nur unterwiesene, dafür ausgebildete und schriftlich beauftragte Mitarbeiter (über 18 Jahr) arbeiten.

- Beim Arbeiten mit dem Bagger ist die Bedienungsanleitung des Herstellers zu beachten.

Bei Arbeitsbeginn ist immer eine Sicht- und Funktionskontrolle auf Mängel hin durchzuführen.

Vorschau

- Funktion der Bedienungseinrichtungen prüfen und den Bagger ständig auf augenscheinliche Mängel hin beobachten.

- Bedienungseinrichtun                                                                                betätigen.

- Vor dem Hebezeugein                                                                               prüfen.

- Beim Verfahren den A                                                                               vermeiden.

- Die Fahrgeschwindigk                                                                               anzupassen.

- Der Bagger darf nur so                                                                              jederzeit gewährleistet

- Der Sicherheitsabstan                                                                              beträgt 
- bis 12,0 t Gesamtgew                                                                             1,00 m, 
- über 12,0 t Gesamtge                                                                             2,00 m.

- Bei eingeschränkter Sii                                                                             Gefährdungen ausschl

- Das Führerhaus nur üb                                                                             Nicht Abspringen.

- Stets darauf achten, da                                                                             Baggers aufhalten.   Der Aufenthalt von Persone                                                                             Gerätes ist untersagt.

- Keine Bewegungen der                                                                             durchführen.

- Auf starken Gefälle und                                                                             führen.

- Zwischen Bagger und T                                                                            5,00 m einhalten.

- Unnötiges Laufenlassen                                                                           vermeiden.

- Vor Verlassen des Baggers Feststellbremse anziehen, Arbeitseinrichtung absetzen, Antriebe stillsetzen, Schalt- und Zündschlüssel abziehen, im Gefälle Bagger mit Vorlegeklötzen absichern.

- Keine Personen mit der Arbeitseinrichtung anheben.

- Mitfahrt auf dem Bagger oder der Arbeitseinrichtungen ist untersagt.

- Den Bagger nur bestimmungsgemäß verwenden.

- Schutzeinrichtungen dürfen nicht entfernt, verändert oder umgangen werden.

- Keine eigenmächtigen Veränderungen am Bagger durchführen.

- Bei Betriebsende Schaufel absenken und Bremsen feststellen bzw. Unterlegkeile verwenden.

- Abgestellte Fahrzeuge gegen Fortrollen und unbefugte Benutzung sichern.

- Bei Erdarbeiten auf in der Erde verlegte Leitungen achten (Leitungspläne einsehen).

- Nur intakte, geprüfte und zugelassene Anschlagmittel verwenden.

- Feuerlöscher (min. 6 kg) mitführen.

- Beim Betanken nicht rauchen. Betriebsanweisung für Kraftstoffe beachten.

- Der Bagger muss entsprechend der betrieblich festgelegten Prüffrist von einem Sachverständigen geprüft sein und eine gültige Prüfplakette aufweisen. Prüfbuch führen.

- Arbeitsschutzschuhe, enganliegende Arbeitskleidung und Schutzhelm tragen. Bei mehr als 80 dB(A): Gehörschutz tragen. Bei Arbeiten an der Maschine: Schutzhandschuhe tragen.

# VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

- Bei Störungen, Auffälligkeiten und festgestellten Mängeln (Versagen der Bremsen, Lastaufnahmemittel beschädigt, auslaufendes Öl usw.) Bagger stillsetzen und Vorgesetzten benachrichtigen.

- Die Schaufel gegen Absinken sichern, z.B. durch Abstützböcke oder Manschetten an den Kolbenstangen, oder vorher absenken.

- Nicht mit einem beschädigten Bagger weiterarbeiten.

# VERHALTEN BEI UNFÄLLEN  -  ERSTE HILFE    NOTRUF: 112

- Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit achten.

- Maschine ausschalten und Person ggf. aus dem Gefahrenbereich retten.

- Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort. Ersthelfer mit hinzuziehen.

- Bei einem schweren Unfall den Notarzt benachrichtigen. Tel. 112 und zur Unfallstelle hinführen.

- Erste-Hilfe-Leistungen in das Verbandbuch eintragen und Vorgesetzten informieren.

# INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG

- Instandhaltungs-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch fachkundige und dazu beauftragte Personen durchgeführt werden.

- Bei diesen Arbeiten  Bedienungsanleitung des Herstellers beachten.

- Vor allen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sind die Antriebsmotore still zu setzen. Nicht unter ungesicherten angehobenen Fahrzeugteilen oder Lasten aufhalten. Sicherheitsabstand einhalten.

- Öle und Schmiermittel gemäß den örtlichen Bestimmungen entsorgen.

Datum                                                                                       Unterschrift