BETRIEBSANWEISUNG

gem. §12 BetrSichV

Schleifbock

# ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten mit einem Schleifbock.

# GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Schleifstaub in der Atemluft.

- Brandgefahr durch Funkenflug.

- Zerbrechen und Wegschleudern der Schleifscheibe.

- Verletzungen durch herab fallende Werkstücke und scharfkantige Oberflächen.

- Augen- und Körperverletzungen durch Abtragen von Materialien beim Schleifen.

- Lärmbelastung.

- Gefahr durch elektrischen Schlag, Kurzschluss und Brand.

# SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- Bei Arbeitsbeginn ist immer eine Sicht- und Funktionskontrolle auf Mängel hin durchzuführen.

- Keine brennbaren Materialien im Umfeld des Schleifbockes lagern.

Das Wechseln und Auf                                                                                         und beauftragte Mitarbeiter ausführen.

Vorschau

- Nur geeignete und gek                                                                                         ch große, zum Schleifbock gehörende Spannflans

- Die Drehzahl des Schl                                                                                          Schleifkörpers.

- Kennzeichnung für erh                                                                                          Farbstreifen.

- Vor jedem Aufspannen                                                                                          vornehmen.

- Schleifscheiben dürfen                                                                                          wahrt werden.

- Schleifscheiben bei der                                                                                         rung bewahren.

- Das Abrichten darf nur                                                                                          zeug erfolgen.

- Nach jedem neuen Auf                                                                                          keit durchführen,

dabei Gefahrenbereich                                                                                           absperren.

- Werkstückauflagen und                                                                                         hgestellt werden.

- Abstand zwischen Schl                                                                                          höchstens 3 mm.

- Abstand zwischen Schl                                                                                          höchstens 5 mm.

- Der Öffnungswinkel dar                                                                                          maximal 65° betragen,                    insgesamt höchstens 9

- Werkstück beim Schleif                                                                                          bzw. festhalten.

- Nicht von anderen Pers                                                                                          nken lassen.

- Bei Dauerbetrieb Absau                                                                                          benutzen.

- Arbeitsplatz ständig sau                                                                                          gefahren beseitigen.

- Geeignete Arbeitsschutzschuhe, enganliegende Arbeitskleidung, Schutzbrille, Gehörschutz, keine behindernden Schmuckgegenstände und keine Schutzhandschuhe tragen.

- Beim Arbeiten mit dem Schleifbock ist die Betriebsanleitung des Herstellers zu beachten.

- Mit dem Schleifbock dürfen nur unterwiesene und beauftragte Mitarbeiter arbeiten.

# VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

- Bei Störungen, Auffälligkeiten und festgestellten Mängeln ist der Schleifbock sofort auszuschalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern.

- Der Vorgesetzte ist zu benachrichtigen. Mit einer mangelhaften Schleifbock nicht weiterarbeiten.

# VERHALTEN BEI UNFÄLLEN  -  ERSTE HILFE    NOTRUF: 112

- Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit achten.

- Maschine ausschalten und Person ggf. aus dem Gefahrenbereich retten.

- Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort. Ersthelfer mit hinzuziehen.

- Bei einem schweren Unfall den Notarzt benachrichtigen. Tel. 112 und zur Unfallstelle hinführen.

- Erste-Hilfe-Leistungen in das Verbandbuch eintragen und Vorgesetzten informieren.

# INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG

- Instandhaltungs-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch fachkundige und dazu beauftragte Personen durchgeführt werden.

- Bei diesen Arbeiten Netzstecker ziehen und Betriebsanleitung des Herstellers beachten.

Datum                                                                                       Unterschrift