BETRIEBSANWEISUNG

gem. § 12 BetrSichV

Elektrohubwagen

# ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten mit Elektrohubwagen im gesamten Betrieb und auf allen Baustellen.

# GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Gefahr durch unkontrollierte Bewegungen, durch unbeabsichtigtes oder unbefugtes Ingangsetzen.

- Gefahr beim Umsturz des Flurförderfahrzeugs.

- Herabfallen von Lasten und Entstehen von Material- und Personenschäden.

- Anfahren von Personen (besonders die Füße),  Einrichtungen und Objekten.

# SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- Mit Elektrohubwagen dürfen nur unterwiesene und beauftragte Mitarbeiter arbeiten.

- Beachten Sie bei Arbeiten mit Elektrohubwagen die Betriebsanleitung des Herstellers.

- Führen Sie bei Arbeitsbeginn immer eine augenscheinliche Sichtkontrolle auf Mängel durch.

- Prüfen Sie vor dem Einsatz die Bremsen, die Gabel und die Hydraulik.

- Lassen Sie keine Personen auf dem Flurförderfahrzeug mitfahren oder sich unter der Gabel aufhalten.

- Flurförderfahrzeuge sind keine Roller. Lassen Sie keine Personen auf diesen Fahrzeugen mitfahren.

- Beim Bedienen von Flurförderzeugen ist das Tragen von Schutzschuhen vorgeschrieben, da

besonders die Füße durch die Räder, Deichseln und transportierten Lasten gefährdet sind.

- Achten Sie darauf, niemanden zu gefährden, und befahren Sie keine öffentlichen Verkehrswege.

- Stellen Sie sicher, dass handgeführte kraftbetriebene Flurförderfahrzeuge beim Loslassen der Bedienungseinrichtung selbstständig bremsen.

- Fahren Sie alle Fahrzeuge immer von der Deichsel ausgehend nach vorne. Nur zum Einparken und Abstellen der Lasten dürfen Sie anders fahren.

- Beachten Sie die maximale Tragfähigkeit. Prüfen Sie Hydraulik, Gabel, Bremsen vor dem Einsatz.

- Halten Sie Transportwege ständig frei, damit sie gefahrlos benutzt werden können.

- Der Elektrohubwagen ist kein Roller. Benutzen Sie ihn bestimmungsgemäß.

- Stellen Sie Flurförderfahrzeuge und Lasten nicht vor Türen, Toren, Notausgängen und auf Kreuzungen.

- Stellen Sie bei Arbeitsende oder Pausen die Flurförderfahrzeuge auf den festgelegten Abstellplätzen ordnungsgemäß ab, so dass sie sich nicht von allein in Gang setzen können und bewahren Sie die Schlüssel sicher auf. Stellen Sie die Deichsel hoch und senken Sie die Gabel ab.

- Achten Sie auf einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu beweglichen Objekten.

- Beachten Sie notwendige Regeln zum ordnungsgemäßen Umgang mit Akkus und beim Ladevorgang.

- Tragen Sie geeignete Arbeitsschutzschuhe, enganliegende Arbeitskleidung und keine behindernden Schmuckgegenstände.

- Jugendliche über 16 Jahre dürfen mit Elektrohubwagen nur arbeiten, wenn sie unter Aufsicht eines Fachkundigen arbeiten und wenn dieses zur Erreichung eines Ausbildungszieles erforderlich ist.

# VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

- Bei Störungen, Auffälligkeiten und Mängeln ist der Elektrohubwagen sofort anzuhalten, die Energiezufuhr zu trennen und gegen unbeabsichtigtes Wiederlosrollen zu sichern.

- Der Vorgesetzte ist zu benachrichtigen. Mit einem mangelhaften Fahrzeug nicht weiterarbeiten.

# VERHALTEN BEI UNFÄLLEN  -  ERSTE HILFE    NOTRUF: 112

- Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit (z.B. Elektrounfall) achten.

- Maschine ausschalten und Person ggf. aus dem Gefahrenbereich retten.

- Ersthelfer herbeirufen.

- Bei einem schweren Unfall den Notarzt benachrichtigen Tel. 112 und zur Unfallstelle hinführen.

- Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort (Wunden versorgen, verletzte Körperteile ruhigstellen, Verbrennungen mit lauwarmem Wasser kühlen, den Verletzten beruhigen, (siehe Erste-Hilfe-Plakat)).

- Erste-Hilfe-Leistungen in das Verbandbuch eintragen und Vorgesetzten informieren.

# INSTANTHALTUNG UND ENTSORGUNG

- Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch fachkundige und dazu beauftragte Personen durchgeführt werden. Bedienungsanleitung des Herstellers beachten und Fahrzeug nach Abstellen sichern.

Datum                                                                                    Unterschrift