|  | Firma: Arbeitsplatz: Tätigkeit: |  | Betriebsanweisung Fahrzeugladekran / Autokran | Datum: Unterschrift |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Diese Betriebsanweisung gilt für das Be- und Entladen mit dem LKW-Ladekran. |  |  |  |  |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Gefahr schwerster Verletzungen durch herabstürzende oder pendelnde Lasten - Einquetschen von Personen - Umkippen des Fahrzeugs - Kontakt zu Freileitungen |  |  |  |  |  |
|  | 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Vor Arbeitsbeginn - Der Kran darf selbstständig nur gesteuert werden von mindestens 18 Jahre alten Personen, die zum Führen eines Krans ausgebildet, unterwiesen und schriftlich beauftragt sind. - Schutzhelm, Schutzschuhe und Schutzhandschuhe tragen - Täglich vor Arbeitsbeginn: Sicht- und Funktionsprüfung, Not- Ausschalter und Überlastsicherung überprüfen - Während des Betriebes - Fahrzeug vor Aufnahme der Ladetätigkeit auf möglichst ebene Fläche aufstellen - Sicherheitsabstand von min. 5m zu Freileitungen einhalten - Ausreichenden Sicherheitsabstand zu Böschungen und Grabenkanten einhalten - bis 12 [t] Gesamtgewicht > 1 m - über 12 [t] Gesamtgewicht > 2 m - Feststellbremse einlegen, Unterlegkeil verwenden - Abstützausleger immer voll ausfahren - Auflageflächen der Pratzen bei weichem Untergrund z.B. durch Holzbohlen vergrößern, Unebenheiten ausgleichen - Bei hängender Last das Steuerpult nicht verlassen! - Schrägzug, Losziehen oder Reißen von Lasten ist verboten - Lasten nicht über Personen führen - Keine Personen mit der Last oder dem Lastaufnahmemittel transportieren. - Bedienung des Ladekrans nur von vorgesehenen Steuerstelle aus - Regelmäßige Prüfung durch befähigte Person |  |  |  |  |  |
|  | 4. Verhalten bei Störungen |  |  |  | Notruf: |  |  |
|  |  | - Bei sicherheitsrelevanten Störungen Krantransport einstellen - Vorgesetzten informieren |  |  |  |  |  |
|  | 5. Erste Hilfe |  |  |  | Notruf: |  |  |
|  |  | - Ruhe bewahren - Ersthelfer heranziehen - Unfall melden |  |  |  |  |  |
|  | 6. Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten nur durch fachkundige und beauftragte Personen - Aufenthalt unter angehobenen Fahrzeugaufbauten nur bei sorgfältiger und ausreichender Abstützung - Arbeiten am hydraulischen System erst nach erfolgter Herstellung der Drucklosigkeit |  |  |  |  |  |