BETRIEBSANWEISUNG

gem. §12 BetrSichV

Transportwagen

# ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten mit einem Transportwagen in allen Arbeitsbereichen.

# GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Anfahren von Füße, Personen und Einrichtungen.

- Quetschen und Abschürfen der Finger und Hände beim Rangieren.

- Abrutschen und Umkippen beim Befahren von Rampen, Schrägen und Kurven.

- Körperliche Belastung beim Auf- und Abladen, Schieben und Ziehen.

- Herabfallen von Lasten und Entstehung von Material- und Personenschäden.

# SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Bei Arbeitsbeginn ist .

Vorschau

- Den Transportwagen

- Stöße, Beschädigungen

- Der Transportwagen darf

- Laufrollen leichtgängig

- Transportwagen möglichst

- Der Transportwagen ist

- Geschwindigkeit ist anzu

- Kraftbetriebene Transportwagen müssen beim Loslassen der Bedienungseinrichtung selbstständig bremsen.

- Beim Verlassen eines

- Transportwege müssen breit genug sein und ständig freigehalten werden, damit sie gefahrlos     vom Transportwagen

- Öffentliche Verkehrswege

- Nur so hoch beladen, dass

- Transportwagen dürfen nicht

- Auf Flucht- und Rettungswegen und vor Türen, Toren und Notausgängen dürfen Transportwagen und Las

- Bei Arbeitsende sind die Transportwagen auf den festgelegten Abstellplätzen ordnungsgemäß    abzustellen und gegen

- Den Transportwagen nicht

- Geeignete Arbeitsschutzschuhe, enganliegende Arbeitskleidung und keine behindernden Schmuckgegenstände tragen.

- Beim Arbeiten mit dem Transportwagen ist die Betriebsanleitung des Herstellers zu beachten.

- Mit dem Transportwagen dürfen nur unterwiesene und beauftragte Mitarbeiter arbeiten.

# VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

- Bei Störungen, Auffälligkeiten und festgestellten Mängeln ist der Transportwagen gegen Benutzung und Wegrollen zu sichern. Der Vorgesetzte ist zu benachrichtigen.

# VERHALTEN BEI UNFÄLLEN  -  ERSTE HILFE    NOTRUF: 112

- Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit achten.

- Maschine ausschalten und Person ggf. aus dem Gefahrenbereich retten.

- Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort. Ersthelfer mit hinzuziehen.

- Bei einem schweren Unfall den Notarzt benachrichtigen. Tel. 112 und zur Unfallstelle hinführen.

- Erste-Hilfe-Leistungen in das Verbandbuch eintragen und Vorgesetzten informieren.

# INSTANTHALTUNG UND ENTSORGUNG

- Instandhaltungs-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch fachkundige und dazu beauftragte Personen durchgeführt werden.

- Bei diesen Arbeiten  Betriebsanleitung des Herstellers beachten.

Datum                                                                                       Unterschrift